操作手册

Operating Manual

LR20 雷达物位计

BA-LR20-20220513

中仪知联（无锡）工业自动化技术有限公司

目 录

1 产品简介	1

1.1 产品特点	1

2 技术规格	1

3 外观尺寸	2

4 设备电气连接	2

5 LR20选型表	9

1 产品简介

1.1 产品特点

（1）LR20 雷达物位计是一款轻量级的，采用W波段调频雷达技术，

专门应用于非接触式物位测量设备。

- 采用120GHZ调频波雷达测量技术，测量精度高，穿透力好，

- 不受测量环境等复杂因素影响，测量可靠稳定。

- IP68防护等级，特别适合在野外环境下使用，或者简单过程

- 控制的液体罐体测量。

- 不带显示，全系列支持蓝牙无线通讯，轻松与您的手机调试

- 软件连接，在手机上完成各种配置、操作。

（5）外观小巧，轻便，易于安装。

2 技术规格

| 发射频率 | 120GHz |
| --- | --- |
| 测量范围 | 10m / 20m |
| 测量精度 | ±1mm |
| 波束角 | 1.5°(带透镜天线罩) |
| 供电范围 | 12-38VDC |
| 信号输出 | 4~20mA 或 RS-485 |
| 现场操作/编程 | 蓝牙+手机微信小程序 |
| 过程温度/湿度 | -40~85℃/≤95%RH |
| 外壳材质 | POM/PVDF(可选） |
| 天线类型 | 透镜天线，POM |
| 过程压力 | -100...300KPa |
| 产品尺寸 | 158mm x 80mm x 80mm(不含安装附件) |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | G1/G2螺纹 或 支架安装 |

3 外观尺寸

4 设备电气连接

| 设备端引脚 | 连接器引脚 | 引脚功能描述（RS485版本） | 引脚功能描述（4-20mA版本） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 24VDC(+) | 24VDC(+) |
| 2 | 2 | RS485 A | N/A |
| 3 | 3 | 24VDC(-) | 24VDC(-) |
| 4 | 4 | RS485 B | N/A |

5 LR20选型表

| 认证 |  |
| --- | --- |
| P | 非防爆场合 |
| 测量范围 |  |
| A | 10m |
| B | 20m |
| Y | 可扩展 |
| 电源及信号输出 |  |
| A | 12~38VDC，4-20mA |
| B | 12~38VDC，RS 485 |
| 附件 |  |
| 0 | 锁紧螺母（默认） |

中仪知联（无锡）工业自动化技术有限公司

电话：0510-88999507

邮箱：service@zyzl-wx.com

网址：www.zyzl-wx.com

地址：无锡市新吴区清源路20号立业楼B507